Annexe 3B

Préconisations techniques pour la réalisation du câblage client final sur ingénierie monofibre avec point de branchement extérieur : en chambre, sur poteau, sur façade

Document à l’attention d’un opérateur commercial réalisant le câblage du raccordement du logement de son client dans un immeuble raccordable sur PB installé par KOUROU FIBRE.

Sommaire

Ingénierie du câblage de branchement	3

1.	Généralités	3

2.	Ingénierie monofibre	3

2.1.	Type de PB	3

2.2.	Localisation du PB	4

2.3.	Câble de branchement	4

2.3.1.	PB fibres nues	5

2.3.2.	PB préconnectorisé	5

2.4.	La prise	5

2.5.	Point de mutualisation extérieur	5

2.6.	Point de mutualisation intérieur	5

3.	Repérage	5

3.1.	Sur la prise	5

3.2.	Sur le câble de branchement des PB fibres nues	7

3.3.	Sur le câble de branchement des PB préconnectorisés façade	8

3.4.	Au Point de Branchement	8

4.	Mesure optique	8

5.	Mise en œuvre des matériels	9

5.1.	Pose du câble	9

5.2.	Prise	13

5.2.1 monofibre	14

5.3.	PB	14

5.3.1 monofibre fibres nues	14

5.3.2	monofibre préconnectorisé	14

5.4.	au PM	15

Annexe	16

installation de la PTO et raccordement du pigtail SC/PC dans la PTO	16

Table des illustrations

Figure 1 : PB en chambre	4

Figure 2 : repérage sur la prise mono fibre	6

Figure 3 : repérage de la PTO déportée	6

Figure 4 : exemple de câblage avec PTO déportée	7

Figure 5 : arrimage du câble de branchement en passage dans une chambre	8

Figure 6 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO – PTO déportée dans les ouvrages du génie civil	9

Figure 7 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en aérien ou aéro-souterrain	10

Figure 8 : Dispositif d’ancrage câble FTTH de branchement sur appui	10

Figure 9 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en façade	11

# Ingénierie du câblage de branchement

# Généralités

Le branchement optique du logement du client est la partie Infrastructure du réseau FTTH raccordant le Point de Branchement (PB) au Point de Terminaison Optique (PTO) situé dans le Logement, il est constitué du câble de branchement et de la PTO.

La PTO matérialise le point de séparation de responsabilité entre le branchement optique client – responsabilité de l’opérateur - et la desserte interne du logement – responsabilité du client. La PTO sera installée au point de pénétration du câble dans l'habitation (GTL dans un immeuble lorsqu’elle existe, garage dans un pavillon…).

La livraison des services optiques peut se faire à la PTO où ailleurs dans le logement afin de se rapprocher du poste de télévision ou de l’ordinateur du client et à proximité d’une prise électrique.

A titre d’exemple, KOUROU FIBRE utilise les solutions techniques suivantes pour délivrer le service ailleurs dans le logement ; la solution retenue tient compte de la configuration du logement ou des technologies utilisables.

- Déport PTO avec l’installation d’un câble mono fibre pré connectorisé et d’une PTO mono fibre, dénommée PTO déportée

- Pose d’un cordon optique de grande longueur

- Réalisation de câblage Ethernet

- Pose rallonge électrique

# Ingénierie monofibre

## Type de PB

On distingue 2 types de PB :

- le PB fibres nues qui permet le raccordement par soudure. Ce PB a une zone d’influence de douze branchements maximum ; chaque PB est alimenté par un ou deux µmodules de 6 fo du câble de colonne rampante laissés en attente dans les cassettes.

- le PB préconnectorisé qui permet le raccordement par enfichage du connecteur du câble de branchement. Dans les PB préconnectorisés, il est obligatoire d’utiliser un câble de branchement connectorisé avec le type de connecteur installé dans le PB.

## Localisation du PB

Utilisation de PB (points de branchements) situés dans le GC (génie Civil) en chambre, en borne, sur poteau ou sur façade.

Figure 1 : PB en chambre

## Câble de branchement

Le câble de branchement du logement est un câble à faible rayon de courbure en fibre G657 A-2 et gaine LSOH à l’intérieur des bâtiments

Le câble de branchement permet d’accéder à chaque équivalent logement de l’Immeuble ou du pavillon par une fibre.

Interdiction d’utiliser un câble bifibre ou quadrifibre.

Le câble intérieur peut être posé en goulotte ou collé si la présence d’amiante empêche le percement du mur jusqu'à la prise optique. Sa pose en gaine encombrée nécessite quelques précautions, sa résistance à la traction étant limitée.

A noter que

- l’agrafage créant potentiellement des SàV, cette technique n’est pas autorisée

- pour la même raison, le câble de déport de PTO sera collé ou posé en goulotte.

- dans les ouvrages de GC

Le câble utilisé est mono fibre et son diamètre doit être égal à 6mm+/- 2 afin de permettre l’étanchéité du PB.

- En aérien :

Le nombre de câbles de branchement en aérien est limité à 8 par poteau à ce jour. Le câble utilisé par KOUROU FIBRE est du L10831fo

## PB fibres nues

La fibre du câble de branchement est soudée sur une des fibres du câble colonne rampante en attente dans le PB.

Le câble de branchement doit être compatible avec les PB installés par KOUROU FIBRE. Le câble conforme à la spécification L1083 possède deux gaines : la gaine extérieure (gaine noire) est retirée dès l’entrée du logement client.

## PB préconnectorisé

La caractéristique de ces PB est d’être préconnectorisés : ils ne nécessitent pas de soudure ; attention, le câble de branchement devra être compatible avec la connectique installée dans le PB, se référer à la documentation du PB pour connaitre le câble à utiliser.

## La prise

La PTO mono fibre est équipée d’un pigtail 900 microns avec connecteur SC/APC 8° et du raccord associé.

Il est possible d’utiliser un kit PTO avec connecteur SC/APC 8° constitué d’une longueur de câble raccordé en usine dans la PTO.

## Point de mutualisation extérieur

Les câbles de la colonne rampante sont arrimés au PM Extérieur et les connecteurs sont répartis sur un panneau de brassage.

Chaque position du panneau de brassage correspond à un logement.

Le brassage consiste à venir positionner, lors du branchement du logement, la fibre du réseau allumée sur la bonne position du panneau de brassage.

## Point de mutualisation intérieur

Les câbles de la colonne rampante sont arrimés dans le boitier PMI et les connecteurs sont répartis sur un panneau de brassage.

Chaque position du panneau de brassage correspond à un logement.

Le brassage consiste à venir positionner, lors du branchement du logement, la fibre du réseau allumée sur la position du panneau de brassage communiquée par KOUROU FIBRE.

# Repérage

## Sur la prise

OO est le Code Opérateur pour KOUROU FIBRE en deux lettres. CF annexe 7.

La PTO est repérée par un numéro au format suivant OO-XXXX-XXXX conformément à la décision ARCEP n° 2015-0776.

Figure 2 : repérage sur la prise mono fibre

L’éventuelle PTO monofibre déportée installée dans le prolongement de la PTO située à la pénétration du logement est repérée par : le numéro de la prise OO-XXXX-XXXX/2. Le chiffre « 2 »  indique qu’il existe une PTO en entrée de logement.

Figure 3 : repérage de la PTO déportée

Figure 4 : exemple de câblage avec PTO déportée

- Format étiquette PTO:

- Chaque caractère aura une hauteur maximale de 4mm pour un support autocollant de 8mm de large et 55mm de long. L’étiquette sera imprimée chez le client (écriture noire sur fond incolore).

## Sur le câble de branchement des PB fibres nues

- Etiquette verte à frapper fixée par rilsan sur le câble de branchement, en sortie de PB.

- Cas général

| Elle comprend - la date de réalisation du raccordement - Le nom du PM - la référence de la PTO l’adresse abrégéé et le N° du pavillon |  |
| --- | --- |

- Cas particuliers

- Pour les cas d’habitation à 2 logements là où il est nécessaire de préciser le lieu de l’un par rapport à l’autre

Nota : L'étiquette à frapper est de la même couleur que la gaine posée sur le câble

- Cas du câble de branchement en passage dans une chambre

Figure 5 : arrimage du câble de branchement en passage dans une chambre

Le câble sera arrimé comme indiqué et repéré par le modèle d’étiquette décrit ci-dessus.

## Sur le câble de branchement des PB préconnectorisés façade

Le repérage du PB préconnectorisé façade devra être discret et sur un support résistant à l’environnement. Il portera comme pour un raccordement en immeuble le numéro de la PTO correspondant à sa création : OO-XXX-XXX, au moyen d’une étiquette  collée à l’intérieur du boitier.

## Au Point de Branchement

En Immeuble :

- monofibre : pas de repérage supplémentaire

En souterrain et façade (et borne) :

- monofibre : repérage Client dans la cassette au droit du smoov et au talon du câble en entrée de PB

Le N° d'ordre porté par ce repérage  est le N° d’arrivée du câble de branchement dans le PB

# Mesure optique

Une mesure optique sera réalisée une fois le câblage de branchement effectué ; cette mesure sera faite au PM et à la PTO.

L'objectif est de garantir à KOUROU FIBRE que la perte maximale mesurée à la première PTO dans le logement (ou DTIO) est de

- 3dB entre PME et PTO ; PME = PMR ou PMZ

- 2dB entre PMI et PTO

# Mise en œuvre des matériels

## Pose du câble

Le câble sera posé depuis l’emplacement choisi par le client pour la prise jusqu’au PB. (sens de pose non imposé).

A la construction du branchement optique il est absolument interdit d’opérer un démontage partiel ou total du câble de branchement cuivre existant.

De même, en aucun cas KOUROU FIBRE autorise le démembrement des Lignes PB – PTO construites.

- PB en chambre et branchement souterrain

Les segments de fourreaux reliant la chambre (ou la borne)  où se trouve le PB au logement sont identifiés. Ce(s) conduit(s) est (sont) utilisé(s) pour passer le câble optique avec accord de l’opérateur d’infrastructure. Que ce conduit soit libre ou occupé, le câble est passé avec une aiguille de tirage.

| Services Clients délivrés à la PTO PTO | Services Clients délivrés à la PTO déportée PTO PTO déportée |
| --- | --- |

Figure 6 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO – PTO déportée dans les ouvrages du génie civil

- PB en chambre ou sur poteau et branchement aérien

Le passage du câble sur l’infrastructure d’exploitant tiers (Poteaux Orange et/ou exploitants d’énergie électrique) nécessite l'accord spécifique préalable des exploitants Tiers.

| Services Clients délivrés à la PTO PTO | Services Clients délivrés à la PTO déportée PTO PTO déportée |
| --- | --- |

Figure 7 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en aérien ou aéro-souterrain

|  | pour information le dispositif utilisé par KOUROU FIBRE |
| --- | --- |

Figure 8 : Dispositif d’ancrage câble FTTH de branchement sur appui

- PB en chambre et branchement en façade

Le passage du câble sur façade nécessite l'accord spécifique des propriétaires des façades parcourues

| Services Clients délivrés à la PTO PTO | Services Clients délivrés à la PTO déportée PTO PTO déportée |
| --- | --- |

Figure 9 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en façade

pose du câble étiquetage

PB 3M aérien fibres nues

| Position CAB | PB mono | Position des smoov |
| --- | --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage haut ou bas du câble de branchement) | Repérage FO dans le PB au talon du PB + réf PTO sur le CAB | du berceau le plus éloigné de la zone de lovage vers la cassette de lovage |

PB 3M souterrain fibres nues

| Position CAB | PB mono | Position des smoov |
| --- | --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage : Position en fond de boitier en premier | Repérage FO dans le PB au talon du PB et réf PTO sur le CAB | du berceau le plus éloigné de la zone de lovage vers la cassette de lovage |

PB 3M Nexans fibres nues

| Position CAB | PB mono |
| --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage : Position en fond de boitier en premier | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) réf PTO sur le CAB |

PB OFMC fibres nues

| Position CAB | PB mono |
| --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage : Position en fond de boitier en premier | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) et réf PTO sur le CAB |

PB ACOME façade préconnectorisé

| Position CAB | PB mono, préconnectorisé, 2 branchements maximum |
| --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage : selon le client à raccorder | repérage du câble avec une étiquette portant le n° PTO collée à l’intérieur du boitier accès à la notice en flashant ce QR Code |

## Prise

La PTO sera installée au point de pénétration du câble dans l'habitation (GTL dans un immeuble lorsqu’elle existe, garage dans un pavillon…).

La livraison des services optiques peut se faire à la PTO où ailleurs dans le logement afin de se rapprocher du poste de télévision ou de l’ordinateur du client et à proximité d’une prise électrique.

Une mesure d’affaiblissement entre le PM et le connecteur utilisé par l’opérateur sera réalisée et reportée dans le CR Final. La valeur de cette mesure est donnée au paragraphe 5 ci-dessus

## 5.2.1 monofibre

fixation de la prise (des prises dans le câblage avec déport de PTO)

fixation du câble dans la prise (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

fixation du µmodule (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

dénudage du µmodule sur 1,50m (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

nettoyage des fibres (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

épissurage : mécanique ou soudure selon le type de PB, (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

rangement des fibres dans la cassette (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

réalisation de la mesure de puissance au PM et à la prise et report dans le CR final de l’affaiblissement correspondant à la colonne montante

étiquetage

## PB

## 5.3.1 monofibre fibres nues

Le PB est constitué d’une ou plusieurs cassettes dans laquelle sont laissées en attente les fibres du câble de la colonne rampante. Lors du branchement, le technicien récupère la fibre du µmodule de colonne rampante indiquée dans l’OT (ordre de travail) et réalise une soudure avec la fibre du câble de branchement.

fixation du câble de branchement

dénudage de la fibre

nettoyage des fibres

soudure

rangement des fibres nues dans la cassette

fermeture du capot du PB

étiquetage et repérage

## monofibre préconnectorisé

Le PB est constitué  de connecteurs en attente. Lors du branchement, le technicien s’assure avoir le câble de branchement connectorisé correspondant au PB posé. Il n’est pas autorisé d’utiliser un câble à fibre nue et de souder dans le PB.

fixation du câble de branchement

Ouverture éventuelle du capot du PB

enfichage du connecteur

fermeture éventuelle du capot du PB

étiquetage et repérage

## au PM

Travail qui ne rentre pas dans la prestation que l’OC réalise pour KOUROU FIBRE au titre du présent Contrat.

# Annexe

installation de la PTO et raccordement du pigtail SC/PC dans la PTO

? KOUROU FIBRE ne préconise pas la pose en borne de type borne pavillonnaire ; toutefois on pourra rencontrer des PB installés en borne lorsqu’à l’étude il n’a pas été possible de faire autrement.

L’emplacement proposé par le client doit rester acceptable et ne pas conduire à faire tout le tour de l’appartement

Si un PB est installé en borne, celle-ci jouxte une chambre par laquelle passe le câble de branchement